桂林航天工业学院学生实验报告

实验五

| 课程名称 | 计算机组成与结构 |  |  | 实验名称 |  | 计算机组成与机器指令周期（4学时） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开课教学单位及实验室 |  |  |  | 计算机科学与工程学院 |  | 实验日期 | 2024.11.26 |
| 学生姓名 |  | 廉振威 | 学号 |  | 2023070030615 | 专业班级 | 23软件工程6班 |
| 指导教师 |  |  |  | 张亚红 |  | 实验成绩 |  |
| 实验目的 |  |  |  | 1) 通过总线将微程序控制器同运算器、存储器等连接起来，组成一台计算机 2) 使用微程序控制器控制模型机数据通路，运行由4条机器指令组成的简单程序 3) 理解微指令与机器指令的关系，理解计算机的指令周期 |  |  |  |
| 实验要求 |  |  |  | - 做好预习，复习微指令的格式和微指令控制器中各部件发挥的作用，了解实验中用到的器件和使用方法 - 按步骤完成实验，独立分析，按要求作好记录 - 完成实验报告 |  |  |  |
| 一、实验电路 图1 整机原理图 ### 二、实验电路 本实验将前面几个实验中的所有电路，包括运算器、存储器、通用寄存器堆、微程序控制器等模块组合在一起，构成一台简单的模型机。因此，在基本实验中，这是最复杂的一个实验。 在前面的实验中，实验者本身做为“控制器“，完成了对数据通路的控制。而在本次实验中，数据通路的控制器将交由微程序控制器来完成。TEC-5G从内存中取出一条机器指令到执行指令结束的一个指令周期，是由微程序来完成的，即一条机器指令对应一段微程序。 74LS163; 4位二进制计数器. 74LS374; 8位正沿触发器存器. NOTgate; 非门. 图2 实验电路图 ### 三、实验设备 - TEC-5G计算机组成实验系统1台 - 逻辑测试笔一支（在实验台上） - 双踪示波器一台（公用） - 万用表一只（公用） ### 四、实验任务 整体结构延续了数据通路的架构，不同之处主要有以下几点： - 以微程序控制器替代原有的手动开关，控制信号由ROM发出，结合时序产生器，控制数据通路 - 增加了如下几个计算机组成中不可或缺的部件： - 程序计数器PC用于指令寻址，同时，也作为本实验的数据寻址，用2片74163（4位计数器）串接起来； - 通用寄存器R0，在本实验中用作隐含操作数，由一片74374构成，该器件本身具有输出使能端，不需额外配备三态门742 - 指令寄存器IR，在微程序控制器实验中，使用了开关表示IR，本实验使用一片8位锁存器74273构成 - 以上部件均与总线相连 实验中用到四条机器指令，IN（输入），ADD（加法），STO（存数），JMP（转移），操作码分别为000， 001, 010, 011，需要注意的是，IN命令不需要操作数，长度为8位，其他3条指令均有一个操作数，因此本实验采用了变长指令格式，具体指令格式如下表所示： 表 1 指令格式 指令; 机器码; 长度; 功能. IN; 00000000; 8位; SW->R0. ADD D; 00100000 D; 16位; R0+(D)-> R0. STO D; 01000000 D; 16位; R0->(D). JMP D; 01100000 D; 16位; D->PC. 待执行的指令事先存储在RAM中，若干条指令构成一段计算机程序，RAM的内容如下： 表 2 RAM中的程序和数据 地址（八进制）; 内容; 含义. 00; 00000000; IN. 01; 00100000; ADD. 02; 00001000; D=(10)8. 03; 01000000; STO. 04; 00001001; D=(11)8. 05; 01100000; JMP. 06; 00000000; D=(00)8. 07; 00000000; 暂未使用. 10; 00001011; (D)=(13)8. 11; 00000000; (D)=(00)8. 微指令流程图如下所示，每个流程对应的微指令地址在方框右上方： 图 3 微程序流程图 其中，3条指令的数据寻址在执行周期完成，完成执行周期后都返回到取指周期，除JMP命令外，下一条指令的地址均由上一个指令周期取址阶段经过PC+1给出，即顺序执行，而JMP命令修改了PC的值，因而能实现程序的跳转。 对应的微指令代码存放在控制存储器中，如下表所示，此处，微地址采用8进制表示： 表 3 微程序二进制代码表 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 地址; S3; S2; S1; S0; M; -Cn; -CE; WE; -LOAD; LDR0; LDDR1; LDDR2; LDIR; LDPC; LDAR; -ALU-B; -PC-B; -SW-B; -R0-B; P(1); uA3; uA2; uA1; uA0. 00; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 01; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0. 02; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 03; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 04; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 1; 0; 1. 05; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1; 0. 06; 1; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 0. 07; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0. 11; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 12; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 13; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 14; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 0. 15; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 0. ### 五、实验步骤与结果 （此处填写实验步骤描述、验证的规律与运行结果截图） 整体过程： 单步执行微指令，观察程序、指令执行与微程序、微指令执行的关系 分解步骤 - 导入实验电路 - 打开电源开关，注意，导入实验电路后，电路预置之前必须打开电源开关，再进行电路预置，否则寄存器的输出值为高阻态，计算机无法启动。 - 电路预置。DR1、 DR2和AR的MR置1，计数器的CR、ENT、ENP置1，时序发生器Step置1。微地址寄存器74175和指令寄存器IR的MR置1。此时微地址寄存器和IR已经初始化为零，计算机将从控制存储器的零地址开始运行。 此处请贴预置后的电路图 - 数据开关（SW7～SW0）上设置好程序起始地址（00000000）。 - 单击1次时序发生器Start按钮，思考并回答问题：此时执行的是微程序流程图中的第几条微指令？作用是什么？ 答：第一条微指令是NOP，通常用于初始化或占位。接下来是SW → PC'，这表示将开关（SW）的值加载到程序计数器的下一个值（PC'）。这是微程序流程图中的第二条微指令，作用是设置程序计数器，以便从用户指定的起始地址（00000000）开始执行程序。 - 再单步执行2条微指令，思考并回答以下问题：这2条微指令的作用是什么？ 答：• PC → AR：将程序计数器（PC）的值加载到地址寄存器（AR）。• PC+1：程序计数器自增1，指向下一个指令。这两条微指令的作用是准备读取内存中的下一条指令。首先，将当前PC的值送到AR，以便从内存中读取指令。然后，PC自增，为读取下一条指令做准备 - 通过数据开关（SW7～SW0）设置操作数1的值为00010100。思考并回答问题：此设置是否可以提前？如果可以，最早应该在以上第几步之后？ 答：操作数的设置通常在指令读取之后进行。在微程序流程中，这应该在“RAM → BUS”和“BUS → IR”之后，即在内存中的指令被读取到指令寄存器（IR）之后。根据流程图，这应该是在序号03之后。 - 单击Start，执行微指令SW->R0，将操作数1保存到累加器R0中，此时总线上的值来自哪里？ 答：当执行微指令“SW→R0”时，总线上的值来自数据开关（SW7SW0），因为这些开关被用来设置操作数1的值。 - 继续单步执行之后的微指令，注意观察微指令的下地址，直到第一轮循环结束。在此过程中注意观察总线上数据灯的显示，并说明每个显示出来的数字的意义，将下表补充完整。 表 4总线数据表 序号; 总线上数据 （二进制）; 微指令编号 （八进制）; 意义（地址请用二进制表示）. 1; 00000001; 02; 当前PC值，即内存地址01. 2; 00000010; 02; 递增1后PC的值. 3; 00100000; 03; 内存地址01中的ADD指令操作码. 4; 00000010; 02; 当前PC值，即内存地址02. 5; 00000011; 02; 递增1后PC的值，即内存地址03. 6; 00001000; 03; 内存地址02中的指令操作码，可能是NOP. 7; 00001011; 03; 内存地址03中的指令操作码，可能是JMP. 8; 00010100; 07; 内存地址04中的数据，此数据也是一个地址. 9; 00011111; 07; 内存地址07中的数据. 10; 00000011; 02; 当前PC的值，即内存地址11. 11; 00000100; 02; 递增1后的PC值. 12; 01000000; 03; 内存地址11中的指令操作码，可能是STA. 13; 00000100; 12; 当前PC的值，即内存地址100. 14; 00000101; 12; 递增1后的PC值. 15; 00001001; 07; 内存地址100中的数据，此数据也是一个地址. 16; 00000000; 07; 内存地址1001中的数据. 17; 00011111; 03; 内存地址07中的指令操作码，可能是JMP. 18; 00000101; 02; 当前PC的值，即内存地址101. 19; 00000110; 02; 递增1后的PC值. 20; 01100000; 03; 内存地址101中的指令操作码，可能是IN. 21; 00000110; 13; 当前PC的值，即内存地址110. 22; 00000111; 13; 递增1后的PC值. 23; 00000000; 07; 内存地址111中的数据. 此处任选两个序号，标注所选序号并贴出电路图 4 5 六、思考题 1.如何实现程序的跳转？ 1. 直接跳转指令： 跳转指令通过直接修改程序计数器（PC）的值来使程序流转移。程序计数器的值被设置为目标地址，程序将从这个新地址开始执行。直接跳转可以是无条件的，也可以是条件性的，根据是否满足某个特定条件来决定是否跳转。 2. 条件跳转： 条件跳转依赖于先前的运算或比较结果。只有在特定条件成立时，程序才会进行跳转。例如，某个标志位为真时，或者某个值满足特定比较时，才会执行跳转指令。 3. 间接跳转： 间接跳转与直接跳转不同，跳转的目标地址存储在寄存器或内存中，而不是在指令中硬编码。程序计数器会被设置为这些存储位置中的值，从而实现跳转。此方式常用于实现动态调用或虚拟函数。 4. 子程序调用： 当程序调用子程序时，当前程序计数器的值会被压入栈中，作为返回地址。接着程序跳转到子程序的起始地址。子程序执行完毕后，通过从栈中弹出返回地址，程序计数器被恢复，继续执行调用指令之后的代码。 5. 异常与中断处理： 异常和中断是程序运行中可能遇到的特殊情况。当中断或异常发生时，程序的正常执行流程会被打断，控制权转移到中断或异常处理程序。处理完毕后，通过特定的返回指令恢复到中断或异常前的执行状态。 6. 循环与分支： 在循环结构中，程序会重复执行某段代码，直到满足退出条件。通常，循环通过条件跳转指令来实现，即在每次迭代结束时检查条件，如果不满足，则跳转回循环开始位置继续执行。 7. 微程序控制： 在微程序控制的计算机体系中，跳转通过调整微指令序列中的下一个地址来实现。这种跳转是由微指令内的条件逻辑控制的，可以灵活地根据程序的当前状态决定下一步执行的操作。 8. 硬件加速跳转： 一些高级处理器提供硬件支持来优化跳转指令的执行，例如分支预测。通过预测跳转指令是否会被执行，处理器可以提前加载可能需要的指令，从而减少由于跳转带来的性能损失。 |