桂林航天工业学院学生实验报告

实验四

| 课程名称 | 计算机组成与结构 |  |  | 实验名称 |  | 微程序控制器实验（2学时） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开课教学单位及实验室 |  |  |  | 计算机科学与工程学院 |  | 实验日期 | 2024.11.12 |
| 学生姓名 |  | 廉振威 | 学号 |  | 2023070030615 | 专业班级 | 23级软件工程6班 |
| 指导教师 |  |  |  | 张亚红 |  | 实验成绩 |  |
| 实验目的 |  |  |  | - 掌握微程序控制器的组成原理和工作过程 - 理解微指令和微程序的概念，理解微指令和计算机指令的区别与联系 - 掌握指令操作码如何控制微程序跳转 |  |  |  |
| 实验要求 |  |  |  | - 做好预习，复习微指令的格式和微指令控制器中各部件发挥的作用，了解实验中用到的器件和使用方法 - 按步骤完成实验，独立分析，按要求作好记录 - 完成实验报告 |  |  |  |
| 一、实验电路 - 功能器件 EPROM2716C3; 2Kx24 EPROM. SequeTimer; 时钟发生器. 74LS175; 4位数据锁存器. ORgate; 或门. ContinuousPulse; 连续脉冲发生器. 图1 微程序控制器实验原理图 图2 微程序控制器实验逻辑框图 总体来看，这是一个典型的微程序控制器： 虚拟组件EPROM2716C3是一个2Kx24的ROM，用作控制存储器，所有的微程序均存储在当中，其中，23～5位用作控制字段，第4位是判别字段，当微程序需要跳转时该字段值为1，下地址字段是3～0位，实验中需要执行的微指令都事先存储在了ROM当中； 控制字段; 判别字段P1; 下地址字段uA3~uA0. 23 5; 4; 3 0. 微地址寄存器是一个4位锁存器74175，它存储了下一个微指令的地址，与控制存储器的地址端口相连；74175的CP信号与时序发生器的T1输出端相连，在一个CPU周期中，首先给出微指令控制信号，再控制其他部件。地址转移逻辑比较简单，P1与IR7, IR6, IR5这3个指令位相与，当P1为1时，指令位通过或门与微地址寄存器输入端相连。 图3 微指令流程图 本次实验的微指令格式如下表所示： 位; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 地址; S2; S1; S0; M; -Cn; -CE; WE; -LOAD; LDR0; LDDR1; LDDR2; LDIR; LDPC; LDAR; -ALU-B; -PC-B; -SW-B; -R0-B; P(1); uA3; uA2; uA1; uA0. 表 1 微指令格式 实验中用到四条机器指令，IN（输入），ADD（加法），STO（存数），JMP（转移），操作码分别为000， 001, 010, 011，指令格式如下表所示： 表 2 指令格式 指令; 机器码; 长度; 功能. IN; 00000000; 8位; SW->R0. ADD D; 00100000 D; 16位; R0+(D)-> R0. STO D; 01000000 D; 16位; R0->(D). JMP D; 01100000 D; 16位; D->PC. 每条指令的取指周期完全相同，周期结束的步骤3，将P1值为1,此时，下一条微指令根据IR的不同而出现分支，但最后都以新的取指周期作为结束（微地址02）。 对应的微指令代码存放在控制存储器中，如下表所示，此处，微地址采用8进制表示： 表 3 微指令二进制代码表 位; 23; 22; 21; 20; 19; 18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 地址; S3; S2; S1; S0; M; -Cn; -CE; WE; -LOAD; LDR0; LDDR1; LDDR2; LDIR; LDPC; LDAR; -ALU-B; -PC-B; -SW-B; -R0-B; P(1); uA3; uA2; uA1; uA0. 00; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 1. 01; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0. 02; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 1; 1. 03; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 0. 04. 05. 06. 07. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 1; 0. 11; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 0; 0. 12; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1. 13; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 0; 1. 14. 15. 图4微程序控制器实验电路图 ### 三、实验设备 - TEC-5G计算机组成实验系统1台+仿真软件 - 逻辑测试笔一支（在实验台上） - 双踪示波器一台（公用） - 万用表一只（公用） ### 四、实验任务 - 连接电路 - 电路预置：ROM芯片的，，A4，A5引脚均置为0, 微地址寄存器的置0，时序发生器Step置1； - 打开电源。此时微地址寄存器应当输出00H，控制存储器对应输出地址为00的微指令。 此处请贴电路连接图 - 将置1，离开清零状态，允许下地址存入 - 将IR7~IR5置为0，思考并回答：如此时不断发出时序信号，微程序应当执行怎样的流程？写出该情形下前10条微指令的地址： 流程：00->01->02->03->10->02->03->10->02->03 - 连续单击时序发生器Start按钮，观察微指令的输出顺序，检验控制存储器的输出微指令是否与表中相符，验证上一步预测的顺序是否正确。 此处贴前3次单击Start之后的电路图 - 设置IR7-IR5的不同组合，用音频方式分别读出ADD、STO、JMP三条指令的微程序，根据后续微地址和判别指示灯跟踪微程序执行及转移情况，将表3中缺少的微程序代码补充完整。 ADD、STO、JMP三条指令中任选一条，标注所选指令，并贴出指令执行周期每一次单步执行的电路指示灯变化 五、思考题 1. 思考并回答问题：若不改变实验电路，四条指令的微程序在控制存储器中的存放位置是否可以任何安排？有何限制？ 答：不改变实验电路，四条指令的微程序在控制存储器中的存放位置不可以随意安排，需要遵循微程序的执行顺序、分支跳转规则和公共微程序段调用等多种限制条件 |